第三十六條

附表二

第三十六條

附表二

客船航前查驗紀錄表

查驗單位：交通部航港局 □北部航務中心 □中部航務中心 □南部航務中心 □東部航務中心

| 船名 |  |  | 船舶號數 |  | 總噸位 |  | 查驗日期 |  |  |  | 時間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶種類 |  |  | 建造年份 |  | 載客人數 |  | 查驗地點 |  |  |  |  |  |
| 必 要 查驗項目（符合□打V，缺失□打X，如不適用□以斜線刪除） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 證書及文件 （應合格有效） |  | □載重線證書□客船安全證書□船舶檢查證書□最低安全配額證書□船級證書□營運人責任保險及旅客傷害保險文件□無線電臺執照□符合證書影本及船舶安全管理證書□客船航前點檢表□其他_____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低安全配額及人員資格 |  | □船員名單符合最低安全配額。□船員適任證書合格有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航前客貨裝載 |  | □未載客貨。 □本航次實際搭載人數( ) 人，未超過核定載客人數。 □本航次裝載貨物，種類與數量符合規定，儲運方法妥善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作及演練 |  | □國際客船船長應每七日負責指導船員演習救生消防一次，除航行短程國際航線者外，並應於駛離最後航程港口後，即時演習一次；操作及演練等時間、地點及情形，應記載於記事簿上。 □國內客船船長應每十四日負責指導船員演習救生消防一次；操作及演練等時間、地點及情形，應記載於記事簿上。 前次演練日期：______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應急準備 |  | □船長應指定人員檢視船身及輪機各部是否正常，將設備及屬具準備妥善，並確實依照客船航前安全點檢表項目施行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應急佈署表 |  | □船長應於船員艙等處公布應急佈署表，應與最新船員名單一致。 □船員熟悉應急佈署表指定之特殊任務及其應在之位置，並明白各種應變音響或信號之標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選定查驗項目(依必要查驗項目結果、船舶之狀況及以往缺失項目，選定查驗類別及項目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代碼（詳背面） |  | 缺 失 內 容 |  |  |  |  |  | 改善期限 |  | 複驗(時間) |  | 結果 |
| ( )年度第( )次查驗 ，本次缺失項目共（ ）項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

電話：              傳真：

E-mail：

電話：              傳真：

E-mail：

本次查驗結果應經船長確認後簽名，本表一式兩份，一份由船長留存船上備查，並應保存至少一年，一份由航政機關留存。依客船管理規則第三十六條第三項規定，航政機關執行查驗結果，認為有適航性疑義或搭載乘客超過定額時，應命其改善後始得放行。

船長：                         查驗人員：

| 選定查驗項目(參照船舶檢查規則、船舶載重線勘劃規則、船舶設備規則、客船管理規則及其他相關規定) |  |
| --- | --- |
| 類 別 | 項 目（代碼：XXXX 四碼，前二碼為類別碼，後二碼為項目碼，例0101為火災控制圖） |
| 01文件圖說 | 01火災控制圖。02應急佈署表。03船舶穩度資料。04損害管制圖。05裝載及繫固手冊。06救生衣穿著圖示說明。07救生艇筏圖示及操作說明。08演習及訓練紀錄。09保養及維修紀錄。10.其他。 |
| 02船體結構 | 01船殼外板無嚴重腐蝕、變形、開裂或孔洞。02甲板、船舷圍沿、護欄與各艙口蓋及圍沿、無嚴重腐蝕、變形、開裂或孔洞。03艙壁結構無嚴重腐蝕、變形、開裂或孔洞。04各測深管、通氣管、通風筒之擋版及外殼無嚴重的腐蝕或損壞。05其他。 |
| 03水密完整 | 01乾舷甲板及船艛甲板上之各通氣管與測深管之關閉與鎖緊裝置正常。02各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置正常。03各通風口關閉裝置緊密正常。04乾舷甲板與船艛甲板下之各舷窗與窗蓋及位於乾舷甲板下之排水孔與衛生排水孔，連同其關閉與鎖緊裝置正常。05其他。 |
| 04緊急系統 | 01客艙緊急逃生路徑至少兩條其通道通暢，逃生標示和應急照明清楚。02應急佈署表保持最新並正確張貼。03舵機運作正常，緊急操作正常。04緊急發電機狀態良好即時可用，能手動和自動啟動，應可於45秒內自動啟動。05公共廣播系統正常。06撤離裝置(如設有)、集合處緊急照明及登船梯均良好。07棄船及火警警報裝置，可正常運作。08貨艙浸水警報功能正常。10其他。 |
| 05滅火設備 | 01固定式應急消防泵海水壓力(1000總噸以下，最低2.4kg/cm^2，1000~4000總噸，最低2.8kg/cm^2，4000總噸以上，最低3.2kg/cm^2)，並能於規定壓力下，快速噴射兩股符合規定水柱。02輕便應急消防泵，射出一股水柱（射距12公尺以上）。03 總噸位100以下，射出一股水柱（射距6公尺以上）。04機艙及貨艙之固定式滅火系統，均妥善存放且保持有效。05火災探測系統及警報可正常運作。06滅火器具及設備依規定數量配置且保持有效可用。07通風設備，防火門，防火閘及天窗能迅速有效關閉。08消防員裝備及相關設備狀況良好，可立即使用，滅火演練時人員應能迅速攜帶必要器材到達集合地點。09所有存放二氧化碳的鋼瓶均妥善存放且保持有效，釋放警報聲響測試正常。10核可的防火控制圖妥善存放在甲板室外的密封容器內。11通風設備、燃油系統緊急快速關閉測試正常。12 其他。 |
| 06救生設備 | 01救生艇、救難艇吊放裝置可正常運作且絞機、限位器、煞車和回收系統測試正常，其外觀無嚴重鏽蝕。02救生艇和救難艇引擎應能迅速啟動且運轉正常。03救生筏沒有受障礙物阻擋或不當綑綁且靜水壓力釋放裝置連接正常有效，其外觀無嚴重鏽蝕。04救生衣、救生圈、自燃燈、煙霧信號及救生索依規定配置且有效。05應備有應急指位無線電示標(EPIRB)一套。06其他。 |
| 07航行設備 | 01雷達運作良好且清晰可讀。02磁羅經，電羅經和分羅經清晰可讀狀態良好。03測深儀運作正常，打印清楚。04所有航行燈號、錨燈、操縱失靈及運轉力受限制燈號運作正常，主要與緊急電力供應正常。05無線電通信設備、應急及備用電源正常。06自動識別系統(AIS)運作正常。07全球導航衛星系統(GPS)運作正常。08航行數據記錄器(VDR) 運作正常。09 舵角指示器正常。10 其他。 |
| 08應急演練 | 01求生。02滅火。03人員落水。04損害管制。05緊急油污染。06緊急操舵。07其他。 |
| 09主輔機、 機艙 | 01主機狀況良好無明顯油水與煙氣洩漏且各儀表顯示正常。02輔機狀況良好無明顯油水與煙氣洩漏且各儀表顯示正常。03 排氣管絕熱保護裝置良好。04燃油高壓油管外殼保護裝置良好。05 機艙污水警報作動正常。06機艙清潔。07污油水依規定排放。08 其他。 |
| 10其他 | 01梯口管制。02船員熟悉工作語言。03公司施行安全管理。04其他。 |